UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CTC – CENTRO TECNOLÓGICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

LABORATORIO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS

MANUAL DO TEODOLITO ELETRONICO Eth 45 ZEISS

ELABORADORES:

Geronimo Lima Rodrigues (Acadêmico – Bolsista);

Júlio Dutra Niero (Acadêmico – Bolsista);

SUPERVISIONADO POR:

Eng.o Sálvio José Vieira

Florianópolis, Maio de 2004.

Sumário

| 1 | - INSTALAÇÃO DO APARELHO (CALAGEM DO EQUIPAMENTO); | 03 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - LIGAR E DESLIGAR A ESTAÇÃO; | 04 |
| 3 | - PÁGINA 1; | 04 |
| 4 | - ZERAGEM; | 05 |
| 5 | - IMPOR UM AZIMUTE; | 05 |
| 6 | - Escolher direção do crescimento do ângulo horizontal; | 05 |

1 - Instalação de Teodolito. (Calagem do Equipamento)

- Colocar o teodolito no tripé;

  - Encontrar o ponto topográfico;

  - Colocar os pés do tripé eqüidistante do ponto topográfico;

  - Fixar o teodolito ao tripé através do parafuso fixador da base do tripé;

  - Ajustar a altura do aparelho (Luneta), com o operador, através do ajuste do tripé;

  - Fixar o movimento geral através do parafuso;

  - Colocar os parafusos calantes de forma eqüidistante (3mm);

- Instalação do teodolito sobre o ponto topográfico através do prumo óptico;

  - Fixar ao terreno um dos pés;

  - Segurar com as mãos os pés restantes, deixando o polegar no meio das ranhuras;

  - Olhar através do prumo óptico e suspender os pés procurando encontrar o ponto topográfico;

  - Encontrado o ponto topográfico, coincidir o centro do prumo com o ponto, baixar os pés até o terreno fixando-os;

Obs.: Ao fazer a fixação dos pés do tripé ao terreno, o esforço realizado tem que ser no sentido do próprio pé, nunca na direção perpendicular, utilizando os pés.

- Nivelar a base do tripé;

  - Nivelamento através da bolha de nível circular;

  - Posicionar uma das mãos no embolo do pé, para o seu deslocamento;

  - Com a outra mão liberar o movimento (borboleta);

  - Executar o movimento até que a bolha esteja centralizada;

  - Este movimento é alternado de um pé para o outro até que a bolha esteja centralizada.

- Nivelar o teodolito;

  - Nivelamento através da bolha de nível tubular;

  - Colocar o nível tubular paralelo a dois calantes;

  - Movimentar simultaneamente, ambos parafusos calantes, em sentido contrário porém realizando o mesmo percurso até centralizar a bolha;

  - Girar o teodolito 90o a direção anterior, em relação aos dois parafusos calantes;

  - Movimentar somente o parafuso calante oposto aos dois até centralizar a bolha;

  - Repete-se o procedimento até que bolha esteja centralizada em todas as direções;

  - Verificar se o prumo óptico encontra-se sobre o ponto topográfico;

  - Caso não se encontre, frochar com 3 voltas o parafuso fixador da base do tripé à base do teodolito, deslocando a base do teodolito paralelamente aos lados da base do tripé, até coincidir o prumo óptico com o ponto topográfico (eixo vertical do equipamento passando pelo ponto topográfico – um vetor imaginário).

2 - Ligar e Desligar

Para Ligar a estação é simples, basta pressionar o botão ON por 2 segundos.

Para Desligar a estação, pressione o botão Shift e o botão Off simultaneamente.

2 - Página 1

V% – Muda a medida do Ângulo horizontal – Porcentagem / Graus.

- HZ – Muda o sentido de leitura do ângulo horizontal.

Hz = 0 – Zera o ângulo horizontal na direção desejado.

HOLD – Fixa qualquer ângulo desejado;

- 2 – Muda a página para 2;

3 - Zeragem

Um método não muito usado quando se está trabalhando com teodolito, Método de Zeragem aqui pode ser usado para Nortear o aparelho ou simplesmente medir um ângulo interno de uma poligonal.

- Na pág. 1 pressione Hz = O;

- Gire o aparelho na direção a ser zerada, fixe-o;

- Pressione JA.

4 - Impor um Angulo

Esta operação tem a finalidade de manter a orientação interna da estação, impondo um azimute ou contra-azimute, conforme os passos abaixo.

1) Pressione HOLD,

3) Gire o aparelho na horizontal até aparecer o ângulo desejado e pressione MEAS;

4) Mire o ponto onde o ângulo vai ser fixado, e pressione MEAS novamente.

5 - Escolher direção do crescimento do ângulo horizontal

- Na pág.1) Pressione -> Hz;

- Pressione a direção desejada;

- Automaticamente o teodolito se ajustará à opção.