PROCESSAMENTO DOS DADO DE GPS

1)BAIXAR OS DADOS DA ESTAÇÃO DE RASTREAMENTO CONTÍNUO

- Abrir site celesc: www.celesc.com.br/gps-litoral

- Entre no diretório do seu PC, criar pasta no explorer: D:GPS Celesc

- cria uma nova pasta com nome do lugar onde foram coletados os dados;

- Dentro desta pasta, desdobrá-la em 2 pastas:

.  Arquivo bruto referente ao GPS móvel

.  Arquivo Bruto referente a Estação fixa

- Ao abrir site da Celesc é necessário saber o horário de coleta dos pontos

Ex.: Início da coleta: 15:00 h

Fim da coleta: 17: 15 h

Então tem de pegar os dados rastreados e armazenados das 16:00h. Obs.: os dados são armazenados retroagindo até 2 horas antes. O intervalo será das 14:00 às 16:00 horas.

Exemplo de um arquivo:

# FR081216.obs   Rinex da 1sc 2hours  3140 K  16:00 00 h   12/08/03  UTC

OBS.: baixar todos os dados referente ao dia de trabalho de coleta de dados. Deve-se baixar um a um.

Procedimento: clicar em cima, com botão direito do mouse, salvar destino como, salvar na pasta – Ex.: Arquivo bruto referente aos dados da estação fixa. Os arquivos terão as seguintes extensões: . exe;    .nav  e  .obs.

- Voltar para Explorer, renomeando as extensões dos arquivos brutos da estação fixa para ficar compatível com os arquivos do GPS móvel

. Abre o Arquivo Bruto referente a estação fixa

. Renomear e trocar as extensões  .obs para .03o  e  .nav para .03n

OBS.: Os demais arquivos da pasta, são aplicativos (não mexer)

2) BAIXAR OS DADOS DA ESTAÇÃO MÓVEL (GPS-móvel)

- Colocar o aparelho no encaixe

- Ligar aparelho GPS

- Ir para o software específico de processamento dos dados GPS (Ashtech Solution)

. iniciar; . programas; . Ashtech Solution 2.60; . Download (clicar); . Abre uma caixa (ver figura 01);

## Figura 01: Janela contendo a partição do software com a do explorer (diretório do PC)

1º) Clicar duas vezes  no ícone             para selecionar a pasta onde está o arquivo bruto da estação  móvel.

Ex.: celesc\ ucad desterro\arquivo bruto

2º) Ir no primeiro ícone, chamado “conexão via serial” (porta de comunicação entre o aparelho GPS e o computador), clicar, clicar Ok, ver figura 02.

### Figura 02: Conexão via serial

. Então a lanterna procura arquivos dentro do aparelho GPS, os quais aparecem na tela;

. Clicar e arrastar os arquivos da partição do software, para partição do explorer;

. Fechar a janela da partição (Ashtech Download).

3. JUNTAR OS DADOS COLETADOS DA ESTAÇÃO FIXA E MÓVEL

3.1 – Ir em Iniciar; programas; Ashtech solutions; Rinex converter (clicar). Neste instante abre uma janela, conforme figura 03.

Figura 03: Conversão de dados (Rinex para Ashtech ou Ashtech para Rinex)

Dir input

- Clicar                          (Diretório de entrada), aparecendo uma tela, conforme figura 04

### Figura 04: Confirmação do diretório de entrada

Obs.: Verificar se esta na pasta de trabalho. Ex.: UCAD DESTERRO

Conversor rinex

- Acionar salvar, onde a tela que aparece é                                   , conforme figura 05.

Figura 05: Conversor Rinex

- Clicar no símbolo de igualdade            , para que ambos fiquem na mesma pasta

=

- Seleciona os arquivos do tipo Rinex, depois clicar no BEGIN. Neste instante, abre uma nova janela: “Status da Conversão”  (O programa faz conversão automaticamente), dando 100%, clicar em OK.

- Sair.

3.2 – Ir em Iniciar; programas; Ashtech solutions; Atalho para Joinfile (clicar).

Neste instante abre uma janela, “Join Files”

Add File to List

- Clicar                                  , aparecendo a pasta ir em “Abrir”.

.   B-Files

Rinex files

- Tem que está selecionado B-Files

- Na pasta “Abrir”, procure a pasta de trabalho específica.

Ex.: D:Celesc/ucad desterro\Arquivo Celesc

Abrir

- Selecionar os arquivos, clicar em

- Nova janela “Join File”

. Clicar “Join File in List”

Salvar

. Aparece “ salvar como”  --- Selecionar “Arquivo Bruto GPS”, clicar em

. Terminando a operação

EXIT

4. PROCESSAMENTO FINAL DOS PONTOS LEVANTADOS

Ir em Iniciar; programas; Ashtech solutions; Project Manager (clicar).

Aparece na tela “Survey Project Manager”, depois a mensagem: “O que gostaria de fazer?”

Cliar um projeto novo

- Clicar  em

- Janela “Novo Projeto”

. Nome do Projeto: UCAD Desterro

. Local: Clicar                    para procurar a pasta  D: GPS  Celesc\ucad desterro

......

OBS.: (clicar na raiz, não clicar na pasta dos dados brutos da estação fixa ou Dados

brutos GPS.

. Clicar OK

-  Nova janela “Add Files”, escolha a opção “acrescentar arquivos de dados brutos do Disco”,

selecionando a pasta respectiva:  D:celesc/ucad desterro\ Arquivo Bruto GPS

. Selecionar todos os arquivos ( um deles tem a extensão .new (Arquivo da estação fixa)

Abrir

os demais são da estação móvel), Clicar em

- Aparece a janela “Survey Project Manager – UCAD Desterro” com os dados processados.

. Clicar em “Estação de controle” na barra do Rodapé da página.

. Workbook, conforme figura 05.

Figura 05: Correção dos valores de Coordenadas da Estação de Rastreamento Contínuo

Obs.: Fazer as correções da estação fixa, conforme os referenciais do sistema de projeção adotado.

. Clicar em              ou Menu/executar/Processar/todos (processa automaticamente);

F5

F9

. Clicar em              ou Menu/Relatório/ (Relatório do Processamento);

.  Aparece uma janela “Relatório do Projeto” Clicar OK, o progrma irá para o word, onde

aparece o relatório, sob o título “Posição das Estações”.

. Imprimir . Fim